Architekturkonzept

Teilprojekt Informatik

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Projekt | ANNA - Smart-Parking-Demonstrator |
| Teilprojekt | Informatik (Teilprojekt 2) |
| Autoren | Faris Ridzal, Mohamed Rumy |
| Bezug | Projektstrukturplan AP 2.3, Meilenstein M2 |
| Status | Freigegeben - Version 1.0 - 18.06.2026 |

Dieses Dokument beschreibt die umgesetzte Software-Architektur des ANNA-Demonstrators und dient als Grundlage fuer den Abschlussbericht.

## Aenderungsverlauf

| Version | Datum | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | - | Erster Entwurf (Schichtenmodell, Schnittstelle zu Elektro). |
| 1.0 | 18.06.2026 | Architektur umgesetzt und verifiziert. Zusaetzlich realisiert: Live-Updates per Server-Sent-Events, Auslastungsstatistik und Feld-Reservierung - jeweils als additive Endpunkte ohne Aenderung am bestehenden API-Vertrag. |

# Inhaltsverzeichnis

# 1  Zweck und Abgrenzung

Dieses Konzept beschreibt die technische Architektur der Software fuer den ANNA-Demonstrator. Es legt fest, wie die Sensordaten vom Modellparkplatz bis in die Benutzeroberflaeche gelangen, welche Bausteine es dafuer gibt und wie die Schnittstelle zum Teilprojekt Elektro aussieht.

Nicht Teil dieses Dokuments sind die mechanische Konstruktion, die Auswahl der Sensorbauteile und die elektrische Verdrahtung - diese liegen bei Mechanik bzw. Elektro. Das vorliegende Konzept definiert jedoch die Anforderungen an die Schnittstelle, damit die Software an die Hardware andocken kann.

# 2  Ausgangslage und Entscheidungsgrundlage

Die wichtigsten projektweiten Entscheidungen (Sitzungsprotokoll 04) sind fuer die Architektur bindend:

- Gewaehlte Variante: Variante 2 'Komfort'. Anzeige frei/belegt je Parkfeld, zusaetzlich Filter nach Parkfeldtyp (Familie, Frauen, Behinderte). Die Anfahrt erfolgt als Weiterleitung an Google Maps; es wird keine eigene GPS-Navigation entwickelt.

- Rechner: Raspberry Pi 4. Programmiersprache Python.

- Sensorik: Magnetschalter (Reed-Kontakt) je Parkfeld fuer die Belegungserkennung.

- Modell: zwei Parkareale - Blumenstrasse (4 Parkfelder) und Hauptstrasse (3 Parkfelder), insgesamt 7 Felder. Belegt werden sie durch metallene Modellautos (Hot Wheels).

## 2.1  Warum ein Raspberry Pi die Architektur vereinfacht

In den urspruenglichen Arbeitspaketen war noch von einem Arduino die Rede. Mit dem Wechsel auf den Raspberry Pi 4 aendert sich die Architektur grundlegend zum Vorteil des Projekts:

|  | Arduino (alt) | Raspberry Pi 4 (aktuell) |
| --- | --- | --- |
| Sensoren auslesen | Mikrocontroller, C/C++ | Python ueber GPIO |
| Webserver / UI | separates Geraet noetig | gleiches Geraet |
| Verbindung Sensorik / Web | serielles/Netzwerk-Protokoll zwischen zwei Geraeten | interner Funktionsaufruf in Python |

Der als 'existenziell' markierte Punkt - die Datenschnittstelle zwischen Hardware und Software - wird damit deutlich entschaerft: Sensorauslesung und Webserver laufen im selben Python-Prozess auf einem Geraet. Die Schnittstelle zu Elektro reduziert sich im Wesentlichen auf die physische Pin-Belegung (welcher Sensor an welchem GPIO).

Aenderungsmanagement: Der Wechsel 'Arduino -> Raspberry Pi 4 / Python' ist als Aenderung in der Aenderungsmanagement-Liste zu erfassen (in SiPro 04 verlangt).

# 3  Systemueberblick

Der Datenfluss in einem Satz: Reed-Schalter -> GPIO -> Sensor-Backend -> Domaenenmodell -> JSON-API -> Web-UI im Browser.

Reed-Schalter (Feld B1..H3) v (Magnet schliesst Kontakt) GPIO-Pins -> Sensor-Backend (read_all) v Domaenenmodell (ParkingSystem) -> Flask JSON-API v (/api/state, Polling/SSE) Web-UI (HTML/CSS/JS) -> Browser (Handy/Laptop) v (Route-Button) Google Maps

Abbildung 1: Datenfluss vom Reed-Schalter bis in den Browser.

# 4  Hardwarearchitektur

- Raspberry Pi 4 als zentrale Steuerung: versorgt die Logik, hostet den Webserver und liest die Sensoren ueber die GPIO-Leiste.

- Je Parkfeld ein Reed-Schalter, angeschlossen zwischen einem GPIO-Pin und GND. Ueber den internen Pull-up liest der Pin im Ruhezustand HIGH; schliesst der Magnet den Kontakt, wird der Pin auf GND gezogen (LOW) -> Feld belegt.

- Optional (Erweiterung): Aktoren wie eine Schranke (Servo) oder Status-LEDs je Feld. In der Software vorgesehen, aber nicht Teil der Grundfunktion.

- Stromversorgung wird durch Elektro definiert; aus Software-Sicht genuegt eine zuverlaessige Versorgung von Pi und Sensoren.

## 4.1  Hinweis zur Sensorwahl (mit Elektro zu klaeren)

Die Konzeptskizze spricht von Sensoren, die auf Metall ansprechen, das Protokoll SiPro 04 von Magnetschaltern. Das ist nicht dasselbe:

- Ein Reed-Schalter schliesst bei einem Magnetfeld, nicht bei Metall an sich. Ein Hot-Wheels-Auto ist aus Stahl (ferromagnetisch), aber selbst kein Magnet. Damit der Reed-Schalter zuverlaessig reagiert, muss entweder ein kleiner Magnet unter jedes Auto geklebt werden, oder

- es wird ein induktiver Naeherungssensor verwendet, der echtes Metall erkennt.

Fuer die Software ist nur eines entscheidend: liefert der Sensor ein digitales Signal (an/aus) oder ein analoges? Der Raspberry Pi hat keinen analogen Eingang. Ein digitaler Sensor haengt direkt am GPIO; ein analoger braeuchte zusaetzlich einen A/D-Wandler (z. B. MCP3008). Diese Frage gehoert in das gemeinsame Schnittstellen-Arbeitspaket mit Elektro.

# 5  Softwarearchitektur

Die Software ist in vier Schichten aufgebaut. Jede Schicht kennt nur die direkt darunterliegende; dadurch sind die Teile einzeln testbar und austauschbar.

| Schicht | Inhalt |
| --- | --- |
| 4 - Web-UI (Frontend) | HTML/CSS/JS, Polling bzw. SSE, Filter, Maps-Link |
| 3 - Backend / API | Flask, JSON-Endpunkte, liefert die Web-UI aus |
| 2 - Domaenenmodell | Areal, Parkfeld, Typ, Belegung, Freizaehlung |
| 1 - Sensor-Backend (HAL) | read_all() -> {Feld: belegt} |
| Hardware | GPIO / Reed-Schalter |

Abbildung 2: Schichtenmodell (oben Frontend, unten Hardware).

- Sensor-Backend (Hardware-Abstraktion). Gemeinsame Schnittstelle SensorBackend.read_all(), die {Parkfeld-ID: belegt} liefert. Implementierungen: SimulatedSensorBackend (im Speicher, ohne Pi) und GpioSensorBackend (echte Reed-Schalter ueber gpiozero). Die Umgebungsvariable ANNA_BACKEND entscheidet, welche laeuft.

- Domaenenmodell. Die Objekte Area, Space, SpaceType und ParkingSystem. Hier liegen Belegungslogik und Freizaehlung (gesamt und je Typ). Hardware- und web-unabhaengig, daher mit Unit-Tests abgedeckt.

- Backend / API. Ein Flask-Server stellt JSON-Endpunkte bereit (/api/state u. a.) und liefert die Web-UI aus.

- Web-UI. Eine responsive Seite, die /api/state im Intervall abfragt und die zwei Areale mit frei/belegt sowie den Filtern zeichnet. Ein 'Route'-Button oeffnet Google Maps.

## 5.1  Technologiewahl und Begruendung

| Baustein | Wahl | Begruendung |
| --- | --- | --- |
| Sprache | Python 3 | In SiPro 04 festgelegt; im Team vorhanden. |
| GPIO-Zugriff | gpiozero (Backend lgpio) | Auf aktuellem Raspberry Pi OS empfohlen; Klasse Button passt zum Reed-Schalter (Pull-up + Entprellung). Mock-Variante fuer Tests. |
| Webserver | Flask | Schlank, gut dokumentiert, liefert statische Dateien + JSON aus einem Prozess. |
| Frontend | HTML/CSS/Vanilla-JS | Keine Build-Kette noetig, direkt vom Pi auslieferbar, leicht verstaendlich. |
| Live-Aktualisierung | Polling (1,5 s), optional SSE | Polling als robuste Grundloesung; zusaetzlich /api/stream fuer sofortige Updates. |

Alternative: FastAPI + Uvicorn statt Flask, falls asynchrone Live-Updates und automatische API-Dokumentation gewuenscht sind. Fuer den Funktionsumfang dieses Projekts ist Flask die pragmatischere Wahl.

# 6  Kommunikations- und Schnittstellenkonzept

## 6.1  Interne Kommunikation

Innerhalb des Pi gibt es kein Netzwerkprotokoll zwischen Hardware und Software - das Sensor-Backend wird direkt als Python-Objekt aufgerufen. Zwischen Backend und Web-UI laeuft die Kommunikation ueber HTTP/JSON (die API), was die Anzeige auch auf einem zweiten Geraet (Handy) im selben Netz ermoeglicht.

## 6.2  Externe Schnittstelle zu Elektro (die zentrale Abmachung)

Die Schnittstelle zwischen Informatik und Elektro ist die GPIO-Pin-Belegung. Sie wird in config/parking_layout.json festgehalten - diese Datei ist das 'Vertragsdokument' zwischen den beiden Teams. Elektro traegt ein, welcher Sensor an welchem Pin haengt; Informatik liest genau diese Felder ein.

| Parkfeld | Areal | Typ | GPIO (BCM) | Signal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Blumenstrasse | normal | 17 | digital |
| B2 | Blumenstrasse | family | 27 | digital |
| B3 | Blumenstrasse | women | 22 | digital |
| B4 | Blumenstrasse | disabled | 23 | digital |
| H1 | Hauptstrasse | normal | 24 | digital |
| H2 | Hauptstrasse | normal | 25 | digital |
| H3 | Hauptstrasse | family | 5 | digital |

Die Pins sind Vorschlaege und von Elektro zu bestaetigen. Verdrahtung je Sensor: Reed-Schalter zwischen GPIO und GND, interner Pull-up aktiv. Ist ein Sensor verkehrt verdrahtet, kann pro Feld 'invert': true gesetzt werden, ohne den Code zu aendern.

## 6.3  Schnittstelle zum Benutzer

Die Anfahrt erfolgt ueber einen Link auf Google Maps (maps_url je Areal in der Konfiguration). Es wird bewusst keine eigene Navigation umgesetzt (Variante 2).

# 7  Datenmodell

Das Modell ist konfigurationsgetrieben: Anzahl Areale, Anzahl Felder, Typen und Pins stehen in parking_layout.json. Eine Aenderung am Modellparkplatz (mehr Felder, andere Pins) ist damit eine reine Konfigurationsaenderung, kein Code-Eingriff.

| Klasse | Wichtige Attribute / Methoden |
| --- | --- |
| ParkingSystem | areas[]; apply_readings(dict); reserve(id); reservations(); to_dict() |
| Area | id; name; maps_url; spaces[]; free(type); total(type); is_full() |
| Space | id; type; gpio_pin; invert; occupied; reserved |
| SpaceType (enum) | normal ¦ family ¦ women ¦ disabled |

Abbildung 3: Datenmodell (Klassen und ihre Beziehungen).

# 8  Belegungslogik

- Im Polling-Takt ruft das Backend sensor.read_all() auf.

- Das Ergebnis {Feld: belegt} wird ueber ParkingSystem.apply_readings() in das Modell uebernommen.

- Pro Areal werden freie/belegte Felder gezaehlt - gesamt und je Typ. Ein Areal gilt als 'voll', wenn kein Feld mehr frei ist.

- Entprellung: Der Reed-Schalter kann beim Schliessen prellen; gpiozero glaettet dies ueber bounce_time. Das stuetzt das SMART-Ziel 'in >= 90 % der Faelle korrekte Erkennung'.

# 9  Betrieb und Deployment

- Entwicklung (Laptop): python run.py -> Simulator, Web-UI unter http://localhost:5000. Auf macOS belegt der AirPlay-Empfaenger Port 5000; dort mit ANNA_PORT=5050 python run.py ausweichen.

- Prototyp (Raspberry Pi): ANNA_BACKEND=gpio python run.py. Fuer den Dauerbetrieb empfiehlt sich ein Autostart als systemd-Dienst.

- Das Handy ruft die Seite ueber die IP des Pi im selben WLAN auf.

# 10  Annahmen, Risiken und offene Punkte

| Nr. | Punkt | Status / Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor reagiert auf Magnet, nicht auf blankes Metall | Mit Elektro klaeren: Magnet ans Auto oder induktiver Sensor (4.1). |
| 2 | Digitales vs. analoges Sensorsignal | Bei analog ist ein A/D-Wandler (MCP3008) noetig. Vor Beschaffung festlegen. |
| 3 | Endgueltige GPIO-Pins | Von Elektro zu bestaetigen, dann in parking_layout.json eintragen. |
| 4 | Anzahl Parkfelder | Aktuell 7 (4 + 3). Durch GPIO-Anzahl nach oben offen. |
| 5 | Live-Update-Verfahren | Polling reicht; SSE ist zusaetzlich umgesetzt (/api/stream). |

# 11  Ausblick / moegliche Erweiterungen

Bereits umgesetzt (additiv, ohne Aenderung am API-Vertrag): Live-Updates per Server-Sent-Events (/api/stream), Auslastungsstatistik (/api/stats) und Reservierung einzelner Felder (/api/reserve/...).

Weiterhin offen (nur bei Zeitreserve): Schranke als Aktor, mehrere Stockwerke, Persistenz der Statistik ueber Neustarts hinweg.